Kosztorys Ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Budynek produkcyjno - usługowo - magazynowy

ADRES INWESTYCJI : obręb Brodnica działka nr 91/21

INWESTOR : Paco Cases Sp. z o.o. , ul. Dembowskiego 5 , 62-050 Mosina SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1 | kalk. indywidu- | Obsługa geodezyjna i geotechniczna, pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rów- | kpl. | kpl. |  |  |
| d.1 | alna | ninnym i nizinnym - osie |  |  |  |  |
| 2 | KNR 201-01- | Usunięcie warstwy humusu grubość do 15 cm spycharkami | m2 | 1599.199 |  |  |
| d.1 | 26-01-00 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 201-01- | Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dodatkowo za 5 cm grubości | m2 | 1599.199 |  |  |
| d.1 | 26-02-00 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 201-02- | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w | m3 | 319.84 |  |  |
| d.1 | 05-03-00 | gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - wywóz humusu |  |  |  |  |
| 5 | KNR 201-02- | Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie | m3 | 299.255 |  |  |
| d.1 | 17-06-00 | kat 3 na odkład - ławy,stopy fundamentowe i podwaliny |  |  |  |  |
| 6 | KNR 201-03- | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 | m3 | 22.526 |  |  |
| d.1 | 10-02-00 | m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3 |  |  |  |  |
| 7 | KNR 201-02- | Roboty ziemne koparkami chwytakowymi 0,25 m3 w | m3 | 187.609 |  |  |
| d.1 | 10-01-00 | gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km - wywóz zbędnej ziemi |  |  |  |  |
| 8 | KNR 201-03- | Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m | m3 | 134.208 |  |  |
| d.1 | 20-02-00 | w gruncie kat 3-4 |  |  |  |  |
| 2 | Fundamenty |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 202-11- | Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-15 | m3 | 23.172 |  |  |
| d.2 | 01-01-06 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 202-02- | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 | m3 | 9.74 |  |  |
| d.2 | 02-01-12 | m z betonu B-25 betonowanie pompą |  |  |  |  |
| 11 | KNR 202-02- | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,8 | m3 | 17.252 |  |  |
| d.2 | 02-02-12 | m z betonu B-25 betonowanie pompą |  |  |  |  |
| 12 | KNR 202-02- | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 1,3 | m3 | 16.28 |  |  |
| d.2 | 02-03-12 | m z betonu B-20 betonowanie pompą |  |  |  |  |
| 13 | KNR 202-02- | Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o objętości | m3 | 29.79 |  |  |
| d.2 | 04-09-12 | ponad 2,5 m3 z betonu B-20 betonowanie pompą |  |  |  |  |
| 14 | KNR 202-02- | Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o objętości | m3 | 20.329 |  |  |
| d.2 | 04-08-12 | do 2,5 m3 z betonu B-20 betonowanie pompą |  |  |  |  |
| 15 | KNR 202-02- | Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości | m3 | 2.4 |  |  |
| d.2 | 04-03-12 | do 2,5 m3 z betonu B-25 betonowanie pompą |  |  |  |  |
| 16 | KNR 202-02- | Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości | m3 | 14.943 |  |  |
| d.2 | 04-02-12 | do 1,5 m3 z betonu B-25 betonowanie pompą |  |  |  |  |
| 17 | KNR 202-02- | Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości | m3 | 0.784 |  |  |
| d.2 | 04-01-12 | do 0,8 m3 z betonu B-25 betonowanie pompą |  |  |  |  |
| 18 | KNNR N002- | Montaż prefabrykatów zbrojarskich w ławach fundamen- | Mg | 1.298 |  |  |
| d.2 | 01-05-01-00 | towych |  |  |  |  |
| 18/1 d.2 | KNNR N00201-05-01-00 | Kotwy fundamentowe stalowe KF - wykonanie | Mg | 1.190 |  |  |
| 19 | KNNR N002- | Montaż prefabrykatów zbrojarskich w stopach funda- | Mg | 5.46 |  |  |
| d.2 | 01-05-02-00 | mentowych |  |  |  |  |
| 3 | Ściany fundamentowe+izolacje |  |  |  |  |  |
| 20 | KNNR N002- | Izolacja pozioma ław fundamentowych papą podkładową | m2 | 86.544 |  |  |
| d.3 | 06-04-01-00 |  |  |  |  |  |
| 21 | WKNR W202- | Ściany i podwaliny z bloczków betonowych M6 na zapra- | m3 | 52.487 |  |  |
| d.3 | 01-01-06-10 | wie cementowej |  |  |  |  |
| 22 | KNR C003-01- | Przyklejenie na powierzchni równej płyt z polistyrenu | m2 | 149 |  |  |
| d.3 | 02-05-00 | ekstrudowanego o grubości 10cm o lambda 0,036 W/ mK na scianach |  |  |  |  |
| 23 | KNR C003-01- | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków | m2 | 149 |  |  |
| d.3 | 05-03-00 | plastikowych 5 szt/m2 do podłoża z betonu |  |  |  |  |
| 24 | KNR C003-01- | Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach | m2 | 149 |  |  |
| d.3 | 05-07-00 |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR 202-06- | Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu as- | m2 | 419.895 |  |  |
| d.3 | 03-09-00 | faltowo-kauczukowego, masa hydroizolacyjna |  |  |  |  |
| 26 | KNR 202-06- | Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu | m2 | 419.895 |  |  |
| d.3 | 03-10-00 | asfaltowo-kauczukowego- masa hydroizolacyjna |  |  |  |  |
| 27 | KNR 202-06- | Izolacje z folii kubełkowej gr. min.1 mm o wytłoczeniach | m2 | 104.3 |  |  |
| d.3 | 16-04-00 | o min.8mm z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)na sucho pionowa - łączonych na taśmę dwustronnie klejącą -analogia |  |  |  |  |
| 28 | KNR C003-01- | Gruntowanie podłoża pierwsza warstwa | m2 | 44.7 |  |  |
| d.3 | 18-01-00 |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR C003-01- | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozai- | m2 | 44.7 |  |  |
| d.3 | 18-03-00 | kowego na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-mych żwirki kwarcowe 0,8#1,2 |  |  |  |  |
| 4 | Konstrukcja stalowa |  |  |  |  |  |
| 30 d.4 | KNR 205-0101-01-00 | Hale stalowe - słupy o masie do 1,0 Mg - 2 - | Mg | 8.995 |  |  |
| 31 d.4 | KNR 205-0102-03-00 | Hale stalowe - wiązary scalone o masie do 6,0 Mg | Mg | 18.231 |  |  |

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | KNR 205-01- | Hale stalowe - wiązary niescalone | Mg | 5.017 |  |  |
| d.4 | 02-01-00 |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 205-01- | Płatwie z kształtowników | Mg | 13.51 |  |  |
| d.4 | 02-04-00 |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 205-01- | Hale stalowe - rygiel szczytowy | Mg | 0.923 |  |  |
| d.4 | 01-06-00 |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR 205-01- | Stężenia dachowe | Mg | 1.047 |  |  |
| d.4 | 02-06-00 |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 205-01- | Hale stalowe - stężenia ścian | Mg | 1.081 |  |  |
| d.4 | 06-05-00 |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR 205-01- | Hale stalowe - stężenia dachowe - tężniki | Mg | 8.44 |  |  |
| d.4 | 02-06-00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ściany, obudowy,ścianki |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR 202-06- | Izolacja pozioma papą zgrzewalną ścian fundamento- | m2 | 25.358 |  |  |
| d.5 | 18-01-00 | wych |  |  |  |  |
| 39 | KNR 202-01- | Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokondyg- | m2 | 558.483 |  |  |
| d.5 | 03-09-40 | nacyjnych na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  |
| 40 | KNR 202-01- | Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1,5 i 2 c na | szt | 21 |  |  |
| d.5 | 26-03-00 | okna |  |  |  |  |
| 41 | KNR 202-01- | Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi | szt | 7 |  |  |
| d.5 | 26-02-00 |  |  |  |  |  |
| 42 | KNR 202-01- | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | metr | 22.8 |  |  |
| d.5 | 26-05-00 |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR 202-02- | Belki i podciągi żelbetowe z betonu B-25 betonowanie | m3 | 5.619 |  |  |
| d.5 | 10-04-11 | pompą |  |  |  |  |
| 44 | KNR 202-02- | Belki i podciągi żelbetowe z betonu B-25 betonowanie | m3 | 1.77 |  |  |
| d.5 | 10-03-11 | pompą |  |  |  |  |
| 45 | KNNR N002- | Montaż prefabrykatów zbrojarskich w belkach, podcią- | Mg | 0.739 |  |  |
| d.5 | 01-05-05-00 | gach |  |  |  |  |
| 46 | KNR 202-02- | Słupy żelbetowe wys do 6 m z betonu B-25 betonowanie | m3 | 2.178 |  |  |
| d.5 | 08-09-11 | pompą |  |  |  |  |
| 47 | KNR 202-02- | Słupy żelbetowe wys do 6 m z betonu B-25 betonowanie | m3 | 10.849 |  |  |
| d.5 | 08-10-11 | pompą |  |  |  |  |
| 48 | KNNR N002- | Montaż prefabrykatów zbrojarskich w słupach | Mg | 2.242 |  |  |
| d.5 | 01-05-04-00 |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR 202-02- | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych szer do | m3 | 12.63 |  |  |
| d.5 | 12-12-00 | 30 cm |  |  |  |  |
| 50 | KNNR N002- | Montaż prefabrykatów zbrojarskich w wieńcach | Mg | 1.315 |  |  |
| d.5 | 01-05-05-00 |  |  |  |  |  |
| 51 | WKNR W202- | Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 | m2 | 218.09 |  |  |
| d.5 | 20-03-03-00 | z pokryciem obustronnym jednowarstwowo |  |  |  |  |
| 52 | WKNR W202- | Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami | m2 | 13.692 |  |  |
| d.5 | 10-29-05-00 |  |  |  |  |  |
| 53 | KNR 205-10- | Lekka obudowa ścian płytami Balex Metal Mikroprofilo- | m2 | 567.11 |  |  |
| d.5 | 02-02-00 | wanych z rdzeniem poliuretanowym gr. 10 cm z zamkiem ukrytym kolor do uzgodnienia z Inwestorem |  |  |  |  |
| 54 | KNR 205-10- | Ścianki wydzielające na hali z konstrukcją /słupy/ i | m2 | 362.688 |  |  |
| d.5 | 07-03-00 | drzwiami |  |  |  |  |
| 55 | KNR 243-02- | Płyta wspornikowa komina 1-ciągowego Schiedel | szt | 1 |  |  |
| d.5 | 04-01-00 |  |  |  |  |  |
| 56 | KNR 243-02- | Trójnik spalin dla komina 1-ciągowego Schiedel | szt | 1 |  |  |
| d.5 | 03-02-00 |  |  |  |  |  |
| 57 | KNR 243-02- | Trójnik wyczystkowy komina 1-ciągowego Schiedel | szt | 1 |  |  |
| d.5 | 02-02-00 |  |  |  |  |  |
| 58 | KNR 243-02- | Elementy podstawowe komina 1-ciągowego Schiedel | metr | 8 |  |  |
| d.5 | 01-02-00 |  |  |  |  |  |
| 59 | KNR 243-02- | Płyta przykrywająca komina 1-ciągowego Schiedel | szt | 1 |  |  |
| d.5 | 05-02-00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Stropy, schody |  |  |  |  |  |
| 60 | KNR 202-03- | Płyty stropowe o pow 2,5-6,0 m2 | szt | 75 |  |  |
| d.6 | 02-01-00 |  |  |  |  |  |
| 61 d.6 | MAT 1921599 | Elementy stropowe prefabrykowane | m2 | 245.612 |  |  |
| 62 | KNR 202-02- | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych szer do | m3 | 3.855 |  |  |
| d.6 | 12-12-00 | 30 cm |  |  |  |  |
| 63 | KNR 202-02- | Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych | m3 | 2.253 |  |  |
| d.6 | 12-11-00 |  |  |  |  |  |
| 64 | KNNR N002- | Montaż prefabrykatów zbrojarskich w wieńcach | Mg | 0.941 |  |  |
| d.6 | 01-05-05-00 |  |  |  |  |  |
| 65 | KNR 202-02- | Schody żelbetowe z płytą grub 8 cm betonowanie pom- | m2 | 10.53 |  |  |
| d.6 | 18-05-10 | pą |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 66 | KNR 202-02- | Schody żelbetowe - dodatek za 10 cm różnicy grub płyty | m2 | 10.53 |  |  |
| d.6 | 18-06-10 | betonowanie pompą |  |  |  |  |
| 67 | KNR 202-02- | Stopnie beton wewnętrzne na gotowym podłożu betono- | m3 | 0.729 |  |  |
| d.6 | 18-01-10 | wanie pompą |  |  |  |  |
| 68 | KNNR N002- | Montaż prefabrykatów zbrojarskich w schodach | Mg | 0.227 |  |  |
| d.6 | 01-05-06-00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dach - pokrycie |  |  |  |  |  |
| 69 | KNNR N007- | Lekka obudowa dachów z płyt warstwowych dachowych | m2 | 1298.7 |  |  |
| d.7 | 06-02-03-00 | z rdzeniem poliuretanowym gr 120 mm Balex Metal RAL 9007 |  |  |  |  |
| 70 | MAT 1312199 | Dost+mont-świetlika dachowego firmy Lamilux spełniaja- | m2 | 62.1 |  |  |
| d.7 |  | cego normy termoizolacyjności poliwęglanowy odporny na UV |  |  |  |  |
| 71 | WKNR W202- | Klapa dymna fabrycznie wykończona firmy Lamilux speł- | m2 | 2.2 |  |  |
| d.7 | 10-16-06-00 | niająca normy termoizolacyjności odporna na UV wraz z centralą i sterowaniem |  |  |  |  |
| 72 | KNR 202-05- | Montaż prefabrykowanych rynien firmy GALEKO model | metr | 100.5 |  |  |
| d.7 | 18-04-00 | Lux ocynk fi 150 |  |  |  |  |
| 73 | KNR 202-05- | Montaż prefabrykowanych rur spustowych firmy GALE- | metr | 36.6 |  |  |
| d.7 | 20-03-00 | KO model Lux ocynk fi 120 |  |  |  |  |
| 74 | KNR 202-05- | Obróbki blacharskie z blachy o szer od 25 cm | m2 | 73.76 |  |  |
| d.7 | 41-02-00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Stolarka otworowa |  |  |  |  |  |
| 75 | KNNR N007- | Okna PCV o powierzchni ponad 2,0 m2na profilach sys- | m2 | 93.043 |  |  |
| d.8 | 07-01-05-00 | temowych firmy VEKA Softline 82 w dwustronnym kolorze, rozwierno-uchylne 3-szybowe spełniajace normy termoizolacyjne, okucia firmy Winhaus, montaż ciepły |  |  |  |  |
| 76 | KNNR N007- | Okna PCV o powierzchni do 2,0 m2 na profilach syste- | m2 | 3.24 |  |  |
| d.8 | 07-01-04-00 | mowych firmy VEKA Softline 82 w dwustronnym kolorze, rozwierno-uchylne 3-szybowe spełniajace normy termoizolacyjne, okucia firmy Winhaus, montaż ciepły |  |  |  |  |
| 77 | KNNR N007- | Drzwi aluminiowe zewnętrzne podwójnie przeszklone na | m2 | 11.488 |  |  |
| d.8 | 05-03-08-00 | profilach ciepłych z zastosowaniem przekładek termicznych z potrójną szybą wyposażone w dwa zamki i samo-zamykacz producent Profili Ponzio PE78N kolor do uz-godnienia z inwestorem |  |  |  |  |
| 78 | KNNR N002- | Ościeżnica systemowa regulowana DRE okleina Dąb | m2 | 21.285 |  |  |
| d.8 | 11-04-02-00 | Vintige |  |  |  |  |
| 79 | KNNR N002- | Skrzydło drzwiowe DRE wewnętrzne fabrycznie wykoń- | m2 | 21.285 |  |  |
| d.8 | 11-03-01-04 | czone, płyta wiórowa pełne, okleina Dąb Vintige z zamkiem, wkładką patentową, klamką i szyldem /drzwi do WC z podcięciem i ryglem od środka/ |  |  |  |  |
| 80 | KNNR N002- | Drzwi stalowe p.poż z blachy ocynkowanej, malowane | m2 | 27.615 |  |  |
| d.8 | 13-02-04-00 | proszkowo na kolor z palety RAL, 4 klasa wytrzymałości mechanicznej, wypelnienie wełna mineralna, |  |  |  |  |
| 81 | KNNR N002- | Drzwi stalowe zewnętrzne z blachy ocynkowanej, malo- | m2 | 1.89 |  |  |
| d.8 | 13-02-03-00 | wane proszkowo na kolor z palety RAL, 4 klasa wytrzy-małości mechanicznej, wypełnienie wełna mineralna, klamka i zamek z szyldem |  |  |  |  |
| 82 | WKNR W202- | Bramy przemysłowe uchylne Hormann z autom | m2 | 40 |  |  |
| d.8 | 10-32-01-00 |  |  |  |  |  |
| 83 | KNNR N002- | Osadzenie parapetów wewnętrznych szer 35 cm z ka- | metr | 43.98 |  |  |
| d.8 | 03-02-07-02 | mienia naturalnego granitowe szare o gr. 3 cm |  |  |  |  |
| 84 | KNR 202-05- | Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej malowane w | m2 | 19.791 |  |  |
| d.8 | 41-02-00 | kolorze RAL z zaślepkami w tym samym kolorze gr. 1,5 mm |  |  |  |  |
| 9 | Podłoża i posadzki |  |  |  |  |  |
| 85 | KNR 202-11- | Podkład na gruncie z piasku z ubiciem | m3 | 250.013 |  |  |
| d.9 | 01-07-02 |  |  |  |  |  |
| 86 | KNR 202-11- | Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-15 | m3 | 187.51 |  |  |
| d.9 | 01-01-06 |  |  |  |  |  |
| 87 | KNR 202-06- | Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń | m2 | 1250.065 |  |  |
| d.9 | 18-03-00 |  |  |  |  |  |
| 88 | KNR 202-06- | Izolacja pozioma z płyt styrodurowych gr.12 cm na | m2 | 1250.065 |  |  |
| d.9 | 09-03-00 | wierzchu konstrukcji |  |  |  |  |
| 89 | KNR 202-06- | Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS 200 grub 5 | m2 | 245.778 |  |  |
| d.9 | 09-03-04 | cm na wierzchu konstrukcji na sucho |  |  |  |  |
| 90 | KNNR N002- | Izolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylenowej | m2 | 1495.843 |  |  |
| d.9 | 06-04-01-00 |  |  |  |  |  |
| 91 | KNR 202-11- | Posadzka przemysłowa B-30 grub 2,5 cm na gładko | m2 | 994.789 |  |  |
| d.9 | 06-02-00 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 92 | KNR 202-11- | Posadzka przemysłowa - dodatek za pogrubienie o 17,5 | m2 | 994.789 |  |  |
| d.9 | 06-03-00 | cm wierzchnia warstwa utwardzona środkiem SIKA Chabdur |  |  |  |  |
| 93 | KNR 202-11- | Dodatek za zbrojenie 2x siatką 15x15 o śred 8mm | m2 | 994.789 |  |  |
| d.9 | 06-07-00 |  |  |  |  |  |
| 94 | KNR 202-11- | Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 | m2 | 501.054 |  |  |
| d.9 | 02-01-00 | cm na ostro |  |  |  |  |
| 95 | KNR 202-11- | Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - doda- | m2 | 255.276 |  |  |
| d.9 | 02-03-00 | tek za różnicę grub 10 cm |  |  |  |  |
| 96 | KNR 202-11- | Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - doda- | m2 | 255.276 |  |  |
| d.9 | 02-03-00 | tek za różnicę grub 3 cm |  |  |  |  |
| 97 | KNR 202-11- | Dodatek za zbrojenie siatką | m2 | 255.276 |  |  |
| d.9 | 06-07-00 |  |  |  |  |  |
| 98 | KNR 202-11- | Posadzki z płytek 40x40 cm na klej z przygotowaniem | m2 | 255.276 |  |  |
| d.9 | 18-06-50 | podłoża metodą kombinowaną płytki gresowe antypoś-lizgowe, Nova Gala QZ 01 naatura |  |  |  |  |
| 99 | KNR 202-11- | Cokoliki wys 10 cm z płytek 40x40 cm na klej układane | metr | 95.19 |  |  |
| d.9 | 20-09-00 | metodą kombinowaną, płytki gresowe antypoślizgowe, Nova Gala QZ 01 naatura |  |  |  |  |
| 100 | KNR 202-11- | Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem | m2 | 245.778 |  |  |
| d.9 | 06-01-00 | - piętro |  |  |  |  |
| 101 | KNR 202-11- | Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 2,5 | m2 | 245.778 |  |  |
| d.9 | 06-03-00 | cm |  |  |  |  |
| 10 | Tynki wewnętrzne,okładziny, malowanie |  |  |  |  |  |
| 102 | KNR 202-27- | Sufit podwieszany z płyt ze sprasowanej wełny mineral- | m2 | 45.95 |  |  |
| d.10 | 02-01-00 | nej-Rockfon PLANO lub LOGJK |  |  |  |  |
| 103 | KNR 202-27- | Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem pły- | m2 | 468.366 |  |  |
| d.10 | 02-01-00 | tami z włókien mineralnych Rockfon Pacyfic |  |  |  |  |
| 104 | KNR 202-08- | Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcz- | m2 | 665.811 |  |  |
| d.10 | 03-03-00 | nie |  |  |  |  |
| 105 | KNR 202-08- | Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach | m2 | 374.294 |  |  |
| d.10 | 15-04-00 |  |  |  |  |  |
| 106 | KNNR N002- | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi w kolorze jas- | m2 | 157.797 |  |  |
| d.10 | 08-03-02-03 | nym 30x20 cm mocowane na klej |  |  |  |  |
| 107 | KNNR N002- | Malowanie tynków wewn 3x farbą emulsyjną | m2 | 508.014 |  |  |
| d.10 | 14-01-06-00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Elementy ślusarskie |  |  |  |  |  |
| 108 | KNNR N002- | Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej o wys 1,1 m, | metr | 14 |  |  |
| d.11 | 13-01-01-00 | bez wypełnienia. |  |  |  |  |
| 109 | MAT 7240211 | Wycieraczka stalowa 60 x 150 cm antypoślizgowa ocyn- | kmpl | 3 |  |  |
| d.11 |  | kowana z płaskownika 25x3 i oczkach 44x11 mm |  |  |  |  |
| 110 d.11 | MAT 7243099 | Wycieraczki z tworzyw sztucznych o wym. 150 x 60 cm | szt | 2 |  |  |
| 12 | Elewacja |  |  |  |  |  |
| 111 | KNR C003-01- | Przyklejenie na powierzchni równej płyt styropianowych / | m2 | 396.51 |  |  |
| d.12 | 02-05-00 | ARBET Gostyń/o grubości 15cm na ścianach kleje fir. Caparol |  |  |  |  |
| 112 | KNR C003-01- | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków | m2 | 390.75 |  |  |
| d.12 | 05-01-00 | plastikowych 5 szt/m2 do podłoża z gazobetonu |  |  |  |  |
| 113 | KNR C003-01- | Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach | m2 | 390.75 |  |  |
| d.12 | 05-07-00 | fir. Caparol |  |  |  |  |
| 114 | KNR C003-01- | Gruntowanie podłoża pierwsza warstwa Atlas Cerplast | m2 | 390.75 |  |  |
| d.12 | 14-01-00 |  |  |  |  |  |
| 115 | KNR C003-01- | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikono- | m2 | 390.75 |  |  |
| d.12 | 14-04-00 | wego o fakturze #kamyczkowej# na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych ziarno 1,5mm |  |  |  |  |
| 116 | KNR C003-01- | Montaż listew APU wokół okien | metr | 136.58 |  |  |
| d.12 | 07-05-00 |  |  |  |  |  |
| 117 | KNR C003-01- | Ochrona narożników wypukłych prostych | metr | 177.3 |  |  |
| d.12 | 07-06-00 |  |  |  |  |  |
| 118 | KNNR N002- | Rusztowanie zewnętrzne rurowe wys do 20 m | m2 | 400.16 |  |  |
| d.12 | 15-01-01-00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Utwardzenie terenu , zieleń |  |  |  |  |  |
| 119 | KNR 201-01- | Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe | HA | 0.091 |  |  |
| d.13 | 21-02-00 |  |  |  |  |  |
| 120 | KNNR N006- | Mechan wykonanie koryta równiarką głęb 20 cm kat 2/4 | m2 | 905.4 |  |  |
| d.13 | 01-01-02-00 |  |  |  |  |  |
| 121 | KNR 231-01- | Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 | m2 | 905.4 |  |  |
| d.13 | 05-03-00 | cm |  |  |  |  |
| 122 | KNR 231-01- | Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - doda- | m2 | 905.4 |  |  |
| d.13 | 05-04-00 | tek za 17 cm |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 123 | KNNR N006- | Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betono- | metr | 191 |  |  |
| d.13 | 04-03-03-01 | wa B-10 na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |
| 124 | KNNR N006- | Podbudowa betonowa B-20 grub 15 cm z pielęgnacją | m2 | 905.4 |  |  |
| d.13 | 01-09-02-00 | piaskiem i wodą |  |  |  |  |
| 125 | KNR 231-05- | Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na | m2 | 905.4 |  |  |
| d.13 | 11-03-00 | podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |
| 126 | KNR 221-02- | Ręczne rozrzucenie ziemi grub 2 cm w terenie płaskim | HA | 0.039 |  |  |
| d.13 | 13-01-00 |  |  |  |  |  |
| 127 | KNR 221-02- | Rozrzucenie ziemi w terenie płaskim - dodatek za 5 cm | HA | 0.039 |  |  |
| d.13 | 13-02-00 |  |  |  |  |  |
| 128 | KNR 221-04- | Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w | m2 | 386.55 |  |  |
| d.13 | 01-05-00 | gruncie kategorii 3 |  |  |  |  |
| 14 | Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |
| 129 | KNR 401-01- | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony- | m3 | 16.2 |  |  |
| d.14 | 06-01-00 | wane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m |  |  |  |  |
| 130 | KNR 401-01- | Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów | m3 | 5.4 |  |  |
| d.14 | 06-03-00 |  |  |  |  |  |
| 131 | KNNR N004- | Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm | m3 | 5.4 |  |  |
| d.14 | 14-11-03-00 |  |  |  |  |  |
| 132 | KNNR N004- | Zasypka technologiczna | m3 | 5.4 |  |  |
| d.14 | 14-11-02-00 |  |  |  |  |  |
| 133 | KNNR N004- | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w goto- | metr | 12 |  |  |
| d.14 | 02-03-04-00 | wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych |  |  |  |  |
| 134 | KNNR N004- | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w goto- | metr | 33 |  |  |
| d.14 | 02-03-03-00 | wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Poziomy w wykopach |  |  |  |  |
| 135 | KNNR N004- | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach | metr | 21 |  |  |
| d.14 | 02-08-01-00 | w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych |  |  |  |  |
| 136 | KNNR N004- | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie | metr | 27 |  |  |
| d.14 | 02-08-03-00 | budynku niemieszkalnego fi 110 |  |  |  |  |
| 137 | KNNR N004- | Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę fi 110 | szt | 1 |  |  |
| d.14 | 02-22-02-00 |  |  |  |  |  |
| 138 | KNNR N004- | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. | szt | 1 |  |  |
| d.14 | 02-13-05-00 | 110/160 mm |  |  |  |  |
| 139 | KNNR N004- | Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi | szt | 15 |  |  |
| d.14 | 02-11-01-00 | 50 |  |  |  |  |
| 140 | KNNR N004- | Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi | szt | 3 |  |  |
| d.14 | 02-11-03-00 | 110 |  |  |  |  |
| 141 | KNNR N004- | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego fi 50 | szt | 1 |  |  |
| d.14 | 02-18-01-00 |  |  |  |  |  |
| 142 | KNNR N004- | Ustęp porcelanowy | kmpl | 1 |  |  |
| d.14 | 02-33-03-00 |  |  |  |  |  |
| 143 | KNR 215-31- | Element montażowy na ścianie do ustępu | kmpl | 1 |  |  |
| d.14 | 01-01-00 |  |  |  |  |  |
| 144 | KNR 215-31- | Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym | kmpl | 1 |  |  |
| d.14 | 04-01-00 |  |  |  |  |  |
| 145 | KNR 215-31- | Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych publicz- | szt | 1 |  |  |
| d.14 | 05-02-00 | nych |  |  |  |  |
| 146 | KNNR N004- | Ustęp porcelanowy dla niepełnosprawnych | kmpl | 1 |  |  |
| d.14 | 02-33-03-00 |  |  |  |  |  |
| 147 | KNNR N004- | Umywalki pojedyncze porcelanowe standard | kmpl | 6 |  |  |
| d.14 | 02-30-02-01 |  |  |  |  |  |
| 148 | KNNR N004- | Półnoga porcelanowa do umywalki | kmpl | 6 |  |  |
| d.14 | 02-30-05-01 |  |  |  |  |  |
| 149 | KNNR N004- | Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnospraw- | kmpl | 1 |  |  |
| d.14 | 02-30-02-00 | nych |  |  |  |  |
| 150 | KNNR N004- | Pisuar z zaworem spłukującym | kmpl | 2 |  |  |
| d.14 | 02-34-02-01 |  |  |  |  |  |
| 151 | KNNR N004- | Zlew 2-komorowy montowany na szafce | szt | 2 |  |  |
| d.14 | 02-29-05-01 |  |  |  |  |  |
| 152 | KNNR N004- | Zlew 1-komorowy montowany na ścianie | szt | 1 |  |  |
| d.14 | 02-29-04-00 |  |  |  |  |  |
| 153 | KNR 0-35 0123- | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z | kmpl | 2 |  |  |
| d.14 | 01 | szybami ze szkła hartowanego |  |  |  |  |
| 154 | KNNR N005- | Przebijanie otworu fi 100 mm dł 30 cm w betonie | szt | 24 |  |  |
| d.14 | 12-09-11-04 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 155 | KNR 401-03- | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/ | metr | 16 |  |  |
| d.14 | 39-03-00 | 2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowowa-piennej |  |  |  |  |
| 15 | Instalacja wodociągowa |  |  |  |  |  |
| 156 | KNR 401-03- | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/ | metr | 28 |  |  |
| d.15 | 39-03-00 | 2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowowa-piennej |  |  |  |  |
| 157 | KNNR N004- | Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach | metr | 116 |  |  |
| d.15 | 01-12-01-10 | niemieszkalnych fi 20 |  |  |  |  |
| 158 | KNNR N004- | Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w budynkach | metr | 74 |  |  |
| d.15 | 01-12-01-00 | niemieszkalnych fi 20 |  |  |  |  |
| 159 | KNNR N004- | Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w budynkach | metr | 32 |  |  |
| d.15 | 01-12-02-00 | niemieszkalnych fi 25 |  |  |  |  |
| 160 | KNNR N004- | Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach | metr | 32 |  |  |
| d.15 | 01-12-02-10 | niemieszkalnych fi 25 |  |  |  |  |
| 161 | KNNR N004- | Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w budynkach | metr | 18 |  |  |
| d.15 | 01-12-03-00 | niemieszkalnych fi 32 |  |  |  |  |
| 162 | KNNR N004- | Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach | metr | 18 |  |  |
| d.15 | 01-12-03-10 | niemieszkalnych fi 32 |  |  |  |  |
| 163 | KNR 034-01- | Izolacja rury fi 22 mm otuliną 1-warstwowo grub 6 mm | metr | 116 |  |  |
| d.15 | 01-01-03 |  |  |  |  |  |
| 164 | KNR 034-01- | Izolacja rury fi 25 mm otuliną 1-warstwowo grub 6 mm | metr | 32 |  |  |
| d.15 | 01-02-00 |  |  |  |  |  |
| 165 | KNR 034-01- | Izolacja rury fi 35 mm otuliną 1-warstwowo grub 6 mm | metr | 18 |  |  |
| d.15 | 01-02-01 |  |  |  |  |  |
| 166 | KNR 034-01- | Izolacja rury fi 35 mm otuliną 1-warstwowo grub 9 mm | metr | 18 |  |  |
| d.15 | 01-04-01 |  |  |  |  |  |
| 167 | KNR 034-01- | Izolacja rury fi 25 mm otuliną 1-warstwowo grub 9 mm | metr | 32 |  |  |
| d.15 | 01-04-00 |  |  |  |  |  |
| 168 | KNR 034-01- | Izolacja rury fi 22 mm otuliną 1-warstwowo grub 9 mm | metr | 74 |  |  |
| d.15 | 01-03-03 |  |  |  |  |  |
| 169 | KNNR N004- | Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, bate- | szt | 26 |  |  |
| d.15 | 01-16-01-01 | rii fi 20 |  |  |  |  |
| 170 | KNNR N004- | Dodatek za podejście dopływowe z PP do płuczki ustę- | szt | 3 |  |  |
| d.15 | 01-16-06-01 | powej fi 20 |  |  |  |  |
| 171 | KNNR N004- | Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 | szt | 20 |  |  |
| d.15 | 01-35-04-00 |  |  |  |  |  |
| 172 | KNNR N004- | Zawór odcinający do WC DN15 | szt | 3 |  |  |
| d.15 | 01-35-04-00 |  |  |  |  |  |
| 173 | KNNR N004- | Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard Tres | szt | 6 |  |  |
| d.15 | 01-37-02-00 |  |  |  |  |  |
| 174 | KNNR N004- | Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepełnos- | szt | 1 |  |  |
| d.15 | 01-37-04-00 | prawnych |  |  |  |  |
| 175 | KNNR N004- | Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard | szt | 3 |  |  |
| d.15 | 01-37-02-01 | Tres |  |  |  |  |
| 176 | KNNR N004- | Bateria prysznicowa jednouchwytowa standard | szt | 2 |  |  |
| d.15 | 01-37-09-00 |  |  |  |  |  |
| 177 | KNNR N004- | Zawór ze złączką do węża DN15 | szt | 1 |  |  |
| d.15 | 01-35-01-00 |  |  |  |  |  |
| 178 | KNNR N004- | Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z | szt | 8 |  |  |
| d.15 | 01-32-01-03 | rur z PP fi 15 |  |  |  |  |
| 179 | KNNR N004- | Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z | szt | 6 |  |  |
| d.15 | 01-32-02-03 | rur z PP fi 20 |  |  |  |  |
| 180 | KNNR N004- | Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z | szt | 2 |  |  |
| d.15 | 01-32-04-03 | rur z PP fi 32 |  |  |  |  |
| 181 | KNNR N004- | Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej | szt | 1 |  |  |
| d.15 | 01-32-06-02 | z rur z PP fi 50 |  |  |  |  |
| 182 | KNNR N004- | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach nie- | metr | 509 |  |  |
| d.15 | 01-28-02-00 | mieszkalnych |  |  |  |  |
| 183 | KNNR N004- | Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PP | szt | 1 |  |  |
| d.15 | 01-27-01-01 |  |  |  |  |  |
| 184 | KNNR N004- | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two- | metr | 290 |  |  |
| d.15 | 01-27-04-00 | rzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkal-nych (rurociąg o śr. do 63 mm) |  |  |  |  |
| 16 | Instalacja hydrantowa |  |  |  |  |  |
| 185 | KNNR N004- | Zawór pierwszeństwa fi 50 | szt | 1 |  |  |
| d.16 | 01-30-06-20 |  |  |  |  |  |
| 186 | KNNR N004- | Rurociąg stalowy OC gwintowany w sieciach p-poż fi 65 | metr | 12 |  |  |
| d.16 | 01-07-06-00 |  |  |  |  |  |
| 187 | KNNR N004- | Rurociąg stalowy OC gwintowany w sieciach p-poż fi 50 | metr | 62 |  |  |
| d.16 | 01-07-05-00 |  |  |  |  |  |

| Lp. |  | Podstawa wy- ceny | Opis |  |  | Jedn. miary |  | Ilość |  | Cena zł |  | Wartość zł (5 x 6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 188 |  | KNR 034-01- | Izolacja rury fi 76 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-war- |  |  | metr |  | 12 |  |  |  |  |  |
| d.16 |  | 01-05-03 | stwowo grub 9 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | KNR 034-01- | Izolacja rury fi 54 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-war- |  |  | metr |  | 62 |  |  |  |  |  |
| d.16 |  | 01-05-00 | stwowo grub 9 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  | KNNR N004- | Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, |  |  | szt |  | 3 |  |  |  |  |  |
| d.16 |  | 01-15-03-00 | baterii fi 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | KNNR N004- | Zawór hydrantowy montowany na ścianie M519 fi 25 |  |  | szt |  | 3 |  |  |  |  |  |
| d.16 |  | 01-38-01-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | KNNR N004- | Szafka hydrantowa naścienna |  |  | kmpl |  | 3 |  |  |  |  |  |
| d.16 |  | 01-42-01-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  | KNNR N004- | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach nie- |  |  | metr |  | 74 |  |  |  |  |  |
| d.16 |  | 01-28-02-00 | mieszkalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  | KNNR N004- | Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur stalo- |  |  | metr |  | 62 |  |  |  |  |  |
| d.16 |  | 01-26-04-00 | wych OC w budynkach niemieszkalnych do fi 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Instalacja c.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  | KNNR N004- | Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach fi 16 |  |  | metr |  | 550 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 04-04-01-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | KNR 035-02- | Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 28* |  |  | metr |  | 15 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 01-06-00 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  | KNR 035-02- | Szafka rozdzielaczowa podtynkowa dla 9-12 sekcji |  |  | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 19-09-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  | KNR 035-02- | Szafka rozdzielaczowa natynkowa dla 2-4 sekcji |  |  | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 19-01-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | KNR 035-02- | Rozdzielacz co dla 3 obiegów grzewaczych L=190/fi1/2" |  |  | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 20-02-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | KNR 035-02- | Rozdzielacz co dla 11 obiegów grzewaczych L=630/fi1/ |  |  | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 20-10-00 | 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | KNR 215-42- | Montaż na ścianie grzejnika o mocy 800 W |  |  | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 05-04-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  | KNR 215-42- | Montaż na ścianie grzejnika o mocy 900 W |  |  | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 05-04-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  | KNR 215-42- | Montaż na ścianie grzejnika o mocy 1200W |  |  | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 05-02-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  | KNR 215-42- | Montaż na ścianie grzejnika o mocy 1500 W |  |  | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 05-02-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  | KNR 215-42- | Montaż na ścianie grzejnika o mocy 1700 W |  |  | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 05-05-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  | KNR 215-42- | Montaż na ścianie grzejnika o mocy 2000W |  |  | szt |  | 3 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 05-05-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  | KNR 215-42- | Montaż na ścianie grzejnika o mocy 2500 W |  |  | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 05-05-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  | KNR 215-42- | Podłączenie grzejnika płyt VK do instal CO z podłogi fi |  |  | szt |  | 14 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 07-02-00 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  | KNR 215-04- | Montaż głowicy termostatycznej Danfoss |  |  | szt |  | 14 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 15-06-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  | KNR 035-02- | Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych |  |  | metr |  | 565 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 31-03-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  | KNR 035-02- | Próba szczelności instalacji co w budynkach niemiesz- |  |  | metr |  | 565 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 31-04-00 | kalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  | KNR 035-02- | Próba instalacji co na gorąco z dokonaniem regulacji |  |  | szt |  | 14 |  |  |  |  |  |
| d.17 |  | 31-05-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Instalacja gazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  | KNR 035-02- | Montaż kotła gazowego wiszącego kondensacyjnego o |  |  | kmpl |  | 1 |  |  |  |  |  |
| d.18 |  | 23-01-00 | mocy 21 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  | KNNR N004- | Rurociąg stalowy Z/S spawany na ścianach murowa- |  |  | metr |  | 2 |  |  |  |  |  |
| d.18 |  | 03-04-03-00 | nych w budynkach niemieszkalnych fi 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  | KNR 215-12- | Rurociągi miedziane gazowe na ścianach w budynkach |  |  | metr |  | 8 |  |  |  |  |  |
| d.18 |  | 02-05-00 | niemieszkalnych fi 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  | KNR 215-12- | Zawór kulowy do gazu fi 25 |  |  | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |
| d.18 |  | 06-04-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  | KNR 215-12- | Próba szczelności instalacji gazowej z rur miedzianych |  |  | metr |  | 10 |  |  |  |  |  |
| d.18 |  | 05-02-00 | w budynkach niemieszkalnych do fi 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  | KNR 219-02- | Przejście przez ściany grub 1 cegły dla gazociągów fi 25 |  |  | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| d.18 |  | 16-01-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Instalacja wentylacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  | KNR 217-01- | Anemostat |  |  | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |
| d.19 |  | 40-01-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  | KNR 217-01- | Kratka wentylacyjna C20-400x100 |  |  | szt |  | 8 |  |  |  |  |  |
| d.19 |  | 38-02-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  | KNR 217-01- | Kratka wentylacyjna RGS-2-525-225 |  |  | szt |  | 8 |  |  |  |  |  |
| d.19 |  | 38-04-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa wyceny |  |  | Opis | Jedn. miary |  | Ilość |  | Cena zł |  | Wartość zł (5 x 6) |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| 222 d.19 | KNR 217 -0123-02-00 |  |  | Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek i fi 125 | m2 |  | 6.185 |  |  |  |  |  |  |
| 223 d.19 | KNR 215 -0424-01-30 |  |  | Kurtyna powietrzna | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 224 d.19 | 000-00-00-00- 00 |  |  | Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o średnicy 125 | metr |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 225 d.19 | KNR 217 -0145-02-00 |  |  | Wyrzutnia dachowa kołowa typ D fi 250 | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 226 d.19 | KNNR N005 04-10-02-00 |  |  | Montaż wentylatora ściennego | szt |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 227 d.19 | 925-04-09-02- 00 |  |  | Izolacja kanałów wentylacyjnych rolami lub płytami Ar- maflex o grubości 40 mm przy przewodach o obwodzie od 400 do 800 mm | m2 |  | 6.185 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Instalacje elektryczne – według dołączonego załącznika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Dokumentacja powykonawcza z pomiarami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowa |  |  |  |  |  |  |  | nie. |  |  |  |  |
| Słownie: Ogółem wartość kosztorysów robót: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. |  | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Robocizna |  | r-g | 7.80 |  |  |
|  | Robotnik budowlany |  | r-g | 22922.08 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |